Лот № 3  Экспресс анализатор уровня глюкозы в крови

Технические характеристики:

ЖК-дисплей с четкими картинками и большими цифрами (все обозначения мы прописали в инструкции).
Эргономичность. У прибора аккуратный дизайн, маленький размер и вес.
Автоматичность. Устройство само начинает измерение, выдает тест-полоску после проверки, выключается. Не требует специальных настроек для сахара, холестерина, триглицеридов: считывает чип-код.
Скорость. Результаты анализа содержания глюкозы готовы через 5 секунд, холестерина – 1.5 минуты.
Оперативная память. Устройство хранит 500 последних анализов с датой и временем замеров.
Количество крови. Анализатору для измерения достаточно 1 капли на тест-полосках (0.5 мкл).

Диапазон измерений: Электроды глюкозы - 10-600мг/дл (0,6-33,3ммоль/л). Холестерин – 130-400 мг/дл (3,3 – 10,2ммоль/л). Триглицериды – 50-500 мг/дл (0,56 – 5,6ммоль/л).
Источник питания:2 х 3В литиевые батареи питания, тип – CR 2032. Ресурс батареи около 1000 измерений.