Лот №8.Рентген-защитная одежда для персонала

Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты, предназначен для защиты пациентов и мед. персонала от рентгеновского излучения. Рентгенозащитная одежда разработана на резиновой и виниловой основе со степенью защиты по свинцовому эквиваленту в диапазоне 0,35-0,5 мм Pb. Выпускается рентгенозащитная одежда отдельно для детей и взрослых, и призвана защитить отдельные части тела от локального излучения, испускаемого рентгеновским аппаратом. Воротник рентгенозащитный, выполненный в виде стойки защищает щитовидную железу, восприимчивую к излучениям. Воротник часто используется в комплекте с другой рентгенозащитной одеждой для стоматологических и черепно-мозговых рентгеновских исследований. Передник для защиты гонад призван защитить половые органы мальчиков и мужчин при наклонном сканировании грудной клетки. Аналогично действует рентгенозащитный фартук стоматологический, применяемый при лице-челюстных снимках. Фартук накидывается на пациента в сидячем положении. Юбка рентгенозащитная применяется не только для женщин. Её задача защитить органы малого таза и всю мочеполовую систему. При одевании внахлест юбка обеспечивает в нужном месте двойную защиту. Иногда для защиты области шеи одновременно с органами в грудной клетке вместо защитного воротника применяют рентгенозащитную пелерину.